中国移动

5G-A通感一体SF-AF接口技术要求

CMCC 5G-A ISAC SF-AF Interface Specification

版本号：1.0.1

xxxx-xx-xx 发 布	2024-07

中国移动通信研究院

- 术语、定义和缩略语

下列术语、定义和缩略语适用于本技术指导建议。

表3-1 缩略语

| 英文缩写 | 英文全称 | 中文释义 |
| --- | --- | --- |
| SF | Sensing Function | 感知功能 |
| AF | Application Function | 应用功能 |

# SF与AF之间的消息协议栈

SF与AF接口的控制面传输协议栈为TCP/IP。AF做TCP服务端，SF做TCP客户端。

SF与AF接口的用户面传输协议栈为UDP/IP。

# SF与AF之间的消息定义

  - 控制面

    - SF注册请求/响应

SF向AF发出注册请求

方向：SF  ===> AF

RegisterReq

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SfVenderName | String | 厂商编号(最大长度10) | 示例： HuaWei、ZTE | 必选 |
| SfDevId | Uint32 | 感知功能SF网元编号。统一规划，全局唯一，通过配置设置。 32比特，最高位MSB为第31比特，最低位LSB为第0比特。 第31比特为保留位，置0； 第30比特到第24比特共7比特对应省级行政区编码； 第23比特到第16比特共8比特对应地级行政区编码； 第15比特到第12比特共4比特对应厂商编码； 第11比特到第2比特共10比特对应SF设备序号编码； 第1比特和第0比特为保留位，置0。 省级和地级行政区编码使用十进制数字编码，参考国家标准《中华人民共和国行政区划代码》，该标准通过6位十进制阿拉伯数字规范省级、地级、县级行政区划编码，第一、第二位阿拉伯数字表示省级行政区划编码，第三、第四位阿拉伯数字表示地级行政区划编码。 厂家编码使用十进制数字编码，对应关系使用厂商名字首字母序号先后顺序编码。 SF序号使用十进制数字按需编码。 | 省级行政编码（十进制）示例： 北京：11 天津：12 河北：13 四川：51 地级行政编码（十进制）示例： 石家庄：01 唐山：02 衡水：11 厂家编码取值范围： 0：保留 1：Datang 2：Ericssion 3：Huawei 4：ZTE SF序号取值范围： 0：集中部署 1-1000：项目级预留 保留位取值范围：置0 | 必选 |

AF向SF响应注册请求

方向：AF ===> SF

RegisterResp

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AfVenderName | String | 厂商编号(最大长度10) | 示例： LingYun | 必选 |
| AfId | Uint32 | 应用服务AF网元编号。不同的AF平台ID不同，全局唯一。 |  | 必选 |
| ResultStatus | Uint8 | 结果状态，成功、失败 | 取值范围 0：Success 1：Fail | 必选 |
| FailureResaon | String | 失败原因（最大长度128） |  | 可选 |

    - 感知能力同步请求/完成

AF向SF发起感知能力同步请求

方向：AF ===> SF

SenseCapabilitySynReq

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AfId | Uint32 | 应用服务AF网元编号。不同的AF平台ID不同，全局唯一。 |  | 必选 |
| TransactionID | Uint32 | 业务流程ID。发送方填写，用于标记一次业务交互流程。 | 示例： 655231 | 必选 |

SF向AF发送感知能力同步完成

方向：SF ===> AF

SenseCapabilitySynComplete

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SfDevId | Uint32 | 感知功能SF网元编号。统一规划，全局唯一，通过配置设置。参考3.1.1中SfDevId定义。 |  | 必选 |
| TransactionID | Uint32 | 业务流程ID。同对应的感知能力同步请求消息保持一致。 | 示例： 655231 | 必选 |
| ResultStatus | Uint8 | 结果状态，成功、失败 | 取值范围： 0：Success 1：Fail | 必选 |
| FailureResaon | String | 失败原因（最大长度30） |  | 可选 |

    - 感知能力上报/确认

SF根据基站侧上报的能力与构建的覆盖栅格能力，通知AF区域检测范围与能力。在如下两种场景下SF需要发送感知能力上报消息：1）SF收到AF感知能力同步请求。2）SF下的感知小区能力发生变更时。

方向：SF  ===> AF

SenseCapabilityInd

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SfDevId | Uint32 | 感知功能SF网元编号。统一规划，全局唯一，通过配置设置。参考3.1.1中SfDevId定义。 |  | 必选 |
| TransactionID | Uint32 | 业务流程ID。发送方填写，用于标记一次业务交互流程。 | 示例： 655231 | 必选 |
| GridShape | SpatialCuboid | 空间栅格长方体。根据场景来区分栅格长方体形状，低空与海洋对栅格长方体诉求不同。栅格基于空间地理位置统一进行规划，和感知小区AAU的具体位置/方向无关。 | 举例： 低空30*30*30(米)，250*250*150(米); 海洋100*100*20(米） | 必选 |
| GridOperateNum | Uint8 | 栅格操作集合数 |  | 必选 |
| GridOperateList | List<OperateGrid> | 栅格操作集合列表 |  | 必选 |

复合类型SpatialCuboid

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| long | Uint32 | 空间栅格长方体长度，单位米 |  | 必选 |
| width | Uint32 | 空间栅格长方体宽度，单位米 |  | 必选 |
| height | Uint32 | 空间栅格长方体高度，单位米 |  | 必选 |

复合类型OperateGrid

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GridCmd | Uint8 | 栅格命令（新增、修改、删除）。该参数在能力上报时为新增，在能力变更时为修改或者删除。 | 取值范围： 0：新增 1：修改 2：删除 | 必选 |
| SenseScenario | Uint8 | 感知场景，包含低空/海洋/航道/地空一体四种感知场景 | 取值范围： 0：Low-Altitude 1：Sea-Area 2、Waterway 3、Ground and Low-Altitude | 可选 |
| RefreshingRateNum | Uint8 | 刷新率数目 |  | 可选 |
| RefreshingRateList | List<Uint32> | 刷新间隔能力组合，单位毫秒。其中上报List中第一个值为缺省值。 | 举例： Index0:200 Index1:500 Index2:1000 | 可选 |
| GridCapabilityNum | Uint32 | 栅格能力数 |  | 必选 |
| GridCapabilityList | List<Grid> | 栅格能力集合 |  | 必选 |

复合类型Grid

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GridID | Uint64 | 栅格ID，栅格定义为一个长方体空间体，其边线与经纬线平行 | 示例： 123 | 必选 |
| GridCenterPos | Position | 空间长方体栅格中心经纬度及海拔高度，在新增栅格场景下为必选，在修改和删除场景下为可选 |  | 必选/可选 |

AF向SF回复上报确认

方向：AF ===> SF

SenseCapabilityConf

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AfId | Uint32 | 应用服务AF网元编号。不同的AF平台ID不同，全局唯一。 |  | 必选 |
| TransactionID | Uint32 | 业务流程ID。同对应的感知能力上报消息保持一致。 | 示例： 655231 | 必选 |
| ResultStatus | Uint8 | 结果状态，成功、失败 | 取值范围： 0：Success 1：Fail | 必选 |
| FailureResaon | String | 失败原因（最大长度30） |  | 可选 |

    - 启动感知任务请求/响应

AF根据需求下发开启感知检测任务，包括感知检测类型（如低空/海洋检测），感知检测范围，精确度，刷新率，速率等要求。AF可以根据需求下发取消/暂停检测任务

方向：AF ===> SF

StartSenseTaskReq

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AfId | Uint32 | 应用服务AF网元编号。不同的AF平台ID不同，全局唯一。 |  | 必选 |
| TaskID | Uint32 | 任务ID编号 | 示例： 123 | 必选 |
| RefreshingRate | Uint32 | 刷新间隔，需求单个目标上报时间间隔，单位ms。从上报的支持范围中选择。 如果不填，或下发为非支持范围，则SF按照支持范围的第一个刷新率生效。 | 示例： 500 | 可选 |
| SenseAreaNum | Uint32 | 感知区域数，与SenseAreaList配合使用，最大50个 |  |  |
| SenseAreaList | List<Area> | 感知区域集合，AF将不规则感知区域任务切分成多个规则的感知区域的Area并下发。 |  | 可选 |
| ObjectTypeIdentify | Uint8 | 控制是否开启目标类型识别功能。 开关OFF：固定上报“其他” 开关ON：根据部署场景上报无人机/船只/人/车辆/其他等分类识别结果； | 取值范围： 0：OFF 1：ON | 必选 |

复合类型Area定义

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AreaId | Uint32 | 检测区域ID |  | 必选 |
| AreaShape | Uint8 | 区域形状，当前支持长方体、圆柱体、多边形柱体 | 取值范围： 1：长方体 2：圆柱体 3：多边形柱状体 | 必选 |
| CuboidPosition1 | Position | 检测区域长方体的偏北偏西偏上的端点，长方体水平面边线与经纬线平行 |  | 条件选择 |
| CuboidPosition2 | Position | 检测区域长方体的偏南偏东偏下的端点，长方体水平面边线与经纬线平行 |  | 条件选择 |
| CylinderCenter | Position | 区域为圆柱时，底面中心点位置 |  | 条件选择 |
| CylinderRadius | Uint16 | 区域为圆柱时，底面半径，单位：米 |  | 条件选择 |
| CylinderHeight | Uint16 | 区域为圆柱时，区域高度，单位m | 示例： 600 | 条件选择 |
| PolygonPointNum | Uint16 | 区域为多边形柱体时，底面多边形点的个数，最大100个点，所有的点按顺序连起来，可以连成一个多边形 |  | 条件选择 |
| PolygonPointList | List< Position2D > | 区域为多边形柱体时，底面多边形点的经纬度列表 |  | 条件选择 |
| PolygonAltitude | Uint32 | 区域为多边形柱体时，底面的海拔高度（单位：m） | 示例： 60 | 条件选择 |
| PolygonHeight | Uint16 | 区域为多边形柱体时，区域高度，单位m | 示例： 600 | 条件选择 |
| SenseScenario | Uint8 | 感知类型，包含低空/海洋/航道/地空一体四种感知场景。 当AF下发的感知类型与SF上报的感知能力不一致时，SF在StartSenseTaskResp回复失败。 | 取值范围： 0：Low-Altitude 1：Sea-Area 2：Waterway 3：Ground and Low-Altitude | 必选 |

复合类型Position2D定义

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| longitude | double64 | 经度（单位：度，精确到7位小数） | 示例： 120.1231231 | 必选 |
| latitude | double64 | 纬度（单位：度，精确到7位小数） | 示例： 30.7654521 | 必选 |

启动感知任务响应

方向：SF  ===> AF

StartSenseTaskResp

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SfDevId | Uint32 | 感知功能SF网元编号。统一规划，全局唯一，通过配置设置。参考3.1.1中SfDevId定义。 |  | 必选 |
| TaskID | Uint32 | 任务ID编号 | 示例： 123 | 必选 |
| ResultStatus | Uint8 | 结果状态 | 取值范围： 0：Success 1：Fail | 必选 |
| FailureResaon | String | 失败原因（最大长度30） |  | 可选 |

    - 停止感知任务请求及响应

AF根据需求下发停止感知检测任务

方向：AF ===> SF

StopSenseTaskReq

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AfId | Uint32 | 应用服务AF网元编号。不同的AF平台ID不同，全局唯一。 |  | 必选 |
| TaskID | Uint32 | 任务ID编号 | 示例： 123 | 必选 |

停止感知任务响应

方向：SF  ===> AF

StopSenseTaskResp

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SfDevId | Uint32 | 感知功能SF网元编号。统一规划，全局唯一，通过配置设置。参考3.1.1中SfDevId定义。 |  | 必选 |
| TaskID | Uint32 | 任务ID编号 | 示例： 123 | 必选 |
| ResultStatus | Uint8 | 任务状态，成功、失败 | 取值范围： 0：Success 1：Fail | 必选 |
| FailureResaon | String | 失败原因（最大长度30） |  | 可选 |

    - 查询感知任务请求及响应

AF/SF根据需求下发感知检测任务的查询，双方可检测任务是否有效执行。

方向：AF <===> SF

QuerySenseTaskReq

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SfDevId | Uint32 | 感知功能SF网元编号。统一规划，全局唯一，通过配置设置。参考3.1.1中SfDevId定义。 |  | 必选 |
| AfId | Uint32 | 应用服务AF网元编号。不同的AF平台ID不同，全局唯一。 |  | 必选 |

方向：AF <===> SF

QuerySenseTaskResp

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SfDevId | Uint32 | 感知功能SF网元编号。统一规划，全局唯一，通过配置设置。参考3.1.1中SfDevId定义。 |  | 必选 |
| AfId | Uint32 | 应用服务AF网元编号。不同的AF平台ID不同，全局唯一。 |  | 必选 |
| TaskIDNum | Uint32 | 任务数量，暂定最大任务数量100 |  | 必选 |
| TaskIDList | List<TaskID> | 具体的任务ID列表 |  | 必选 |
| ResultStatus | Uint8 | 结果状态，成功、失败 | 取值范围： 0：Success 1：Fail | 必选 |
| FailureResaon | String | 失败原因（最大长度128） |  | 可选 |

    - 重启感知任务请求及响应

SF发现任务缺少，主动要求AF下发任务。AF使用现有启动任务接口重新下发任务。（如AF主动发现任务缺少，可以通过现有启动任务接口操作）

方向：SF ===> AF

ReStartSenseTaskReq

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SfDevId | Uint32 | 感知功能SF网元编号。统一规划，全局唯一，通过配置设置。参考3.1.1中SfDevId定义。 |  | 必选 |
| TaskIDNum | Uint32 | 任务数量，暂定最大任务数量100 |  | 必选 |
| TaskIDList | List<TaskID> | 具体的任务ID列表 |  | 必选 |

方向：AF ===> SF

ReStartSenseTaskResp

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AfId | Uint32 | 应用服务AF网元编号。不同的AF平台ID不同，全局唯一。 |  | 必选 |
| ResultStatus | Uint8 | 结果状态，成功、失败 | 取值范围： 0：Success 1：Fail | 必选 |
| FailureResaon | String | 失败原因（最大长度128） |  | 可选 |

  - 用户面

    - 感知数据上报

SF接收基站周期上报感知数据，经过可选的对数据做目标ID合并处理后，周期性上报数据给AF节点。如果在该周期内未感知到目标，则不上报SenseMeasurementReport。

SenseMeasurementReport

方向：SF  ===> AF

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SfDevId | Uint32 | 感知功能SF网元编号。统一规划，全局唯一，通过配置设置。 |  | 必选 |
| TaskID | Uint32 | 任务ID编号 | 示例： 123 | 必选 |
| msgCnt | Uint32 | 消息编号。发送方对发送的同类消息依次进行编号。编号循环发送。（0~0xFFFFFFFF） | 示例： 655231 | 必选 |
| detectedObjectGroupNum | Uint32 | 感知目标组数，与detectedObjectGroupList配合使用 |  | 可选 |
| detectedObjectGroupList | List<ObjectGroup> | 感知目标分组列表，同一个感知目标分组下的感知者相同 |  | 可选 |

复合类型Position定义

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| longitude | double64 | 经度（单位：度，精确到7位小数） | 示例： 120.1231231 | 必选 |
| latitude | double64 | 纬度（单位：度，精确到7位小数） | 示例： 30.7654521 | 必选 |
| altitude | double64 | 高度（单位：m），海拔高度，精确到0.01； 低空场景该字段必选，水面/地面目标物轨迹点上报该字段可选 | 示例： 60.21 | 必选/可选 |

复合类型ObjectGroup定义

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| detectedObjectNum | Uint32 | 检测到的目标数，与detectedObjectList配合使用 |  | 必选 |
| detectedObjectList | List<Object> | 检测到的目标列表 |  | 必选 |

复合类型Size定义

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| length | Uint16 | 目标物长度，单位：米 |  | 必选 |
| width | Uint16 | 目标物宽度，单位：米 |  | 必选 |
| height | Uint16 | 目标物高度，单位：米 |  | 可选 |

复合类型Object定义

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objectID | uuid | 目标物ID uuid：Universally Unique Identifier,采用16进制表示，保证全局唯一性，长度128bits，编解码单位为unit8 | 示例： a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11 | 必选 |
| objectType | Uint8 | 目标类别，结合感知任务请求中类型识别功能开关ObjectTypeIdentify和感知场景上报类型识别结果 | 取值范围： 1：低空无人机 2：水面船只 3：人 4：车辆 5：飞鸟 254：其他 255：识别中 | 必选 |
| objectConfidence | double | 目标类别的置信概率，范围：（0 ~ 1） 置信度就是指物体识别为目标类别的可信程度。置信度取值范围0~1，置信度和目标类别一起上报，例如置信度0.75，目标类别为无人机，就是指物体识别为无人机的可信度为0.75。 | 示例： 0.99 | 必选 |
| supi/imsi | String | 网联无人机身份信息，SUPI和IMSI分别是5G和4G领域的用户永久标识。 该字段仅对目标类型objectType为无人机时有效。 | 示例： 460001357924680 | 可选 |
| gpsi/msisdn | String | 网联无人机身份信息，GPSI和MSISDN分别是5G和4G领域的通用公共用户标识。 该字段仅对目标类型objectType为无人机时有效。 | 示例： 13912312345 | 可选 |
| objectSize | Size | 目标物尺寸 该字段仅对目标类型objectType为水面船只时有效。 |  | 可选 |
| objectTrackPoint | TrackPoint | 感知目标物timestamp时刻的绝对坐标以及速度等信息，WGS-84坐标系 |  | 必选 |

复合类型TrackPoint定义

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| timestamp | uint64 | UTC时间，毫秒级。表示轨迹点的时刻。 |  | 必选 |
| location | Position | 目标物轨迹点的绝对坐标，WGS-84坐标系 |  | 必选 |
| speed | double64 | 速度（单位km/h） |  | 必选 |
| speedX | double64 | X轴方向速度，大地为参考基准，正东 |  | 可选 |
| speedY | double64 | Y轴方向速度，大地为参考基准，正北 |  | 可选 |
| speedZ | double64 | Z轴方向速度，大地为参考基准，垂直于地面向上 |  | 可选 |

    - 历史轨迹更新

SF根据计算及处理，通知AF更新历史轨迹

SenseHistoryUpdate

方向：SF  ===> AF

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SfDevId | Uint32 | 感知功能SF网元编号。统一规划，全局唯一，通过配置设置。参考3.1.1中SfDevId定义。 |  | 必选 |
| TaskID | Uint32 | 任务ID编号 | 示例： 123 | 必选 |
| msgCnt | Uint32 | 定义消息编号。发送方对发送的同类消息依次进行编号。编号循环发送。（0~0xFFFFFFFF） | 示例： 655231 | 必选 |
| TrackHistoryGroupNum | Uint32 | 历史轨迹分组数，与TrackHistoryGroupList配合使用 |  | 必选 |
| TrackHistoryGroupList | List<TrackHistoryGroup> | 历史轨迹分组列表。同一个历史轨迹分组下的感知者相同 |  | 必选 |

复合类型TrackHistoryGroup定义

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| actionType | Uint8 | 历史轨迹更新类型 | 取值范围： 0：修正历史轨迹 1：新增历史轨迹 2：删除历史轨迹 | 必选 |
| objectsTrackHistoryNum | Uint32 | 需要更新历史的轨迹数，与objectsTrackHistoryList配合使用 |  | 必选 |
| objectsTrackHistoryList | List<TrackHistory> | 需要更新历史轨迹的目标列表 |  | 必选 |

复合类型TrackHistory定义

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| objectID | uuid | 目标物ID uuid：Universally Unique Identifier,采用16进制表示，保证全局唯一性，长度128bits，编解码单位为unit8 | 示例： a0eebc99-9c0b-4ef8-bb6d-6bb9bd380a11 | 必选 |
| objectType | Uint8 | 目标类别 | 取值范围： 1：低空无人机 2：水面船只 3：人 4：车辆 5：飞鸟 254：其他 255：识别中 | 必选 |
| objectConfidence | double | 目标类别的置信概率，范围：（0 ~ 1） 置信度就是指物体识别为目标类别的可信程度。置信度取值范围0~1，置信度和目标类别一起上报，例如置信度0.75，目标类别为无人机，就是指物体识别为无人机的可信度为0.75。 | 示例： 0.99 | 必选 |
| supi/imsi | String | 网联无人机身份信息，SUPI和IMSI分别是5G和4G领域的用户永久标识。 该字段仅对目标类型objectType为无人机时有效。 | 示例： 460001357924680 | 可选 |
| gpsi/msisdn | String | 网联无人机身份信息，GPSI和MSISDN分别是5G和4G领域的通用公共用户标识。 该字段仅对目标类型objectType为无人机时有效。 | 示例： 13912312345 | 可选 |
| objectSize | Size | 目标物尺寸 该字段仅针对目标类型objectType为水面船只时有效 |  | 可选 |
| trackPointNum | Uint32 | 目标的历史轨迹修正或新增数目，与trackPointList配合使用 |  |  |
| trackPointList | List<TrackPoint> | 目标的历史轨迹修正或新增 |  |  |

  - 公共消息

    - Keep Alive请求/响应

Keep Alive消息用于链路保活、链路状态检测，在感知控制面链路和用户面链路均可发送，本流程作为可选流程，是否需要通过发送KeepAliveRequest消息实现链路保活和链路状态检测，由SF和AF根据自身实现自行决定。接收端若收到本消息，应向对端回复KeepAliveResponse消息，保证对端检测结果的正确性。

方向：SF <===> AF

KeepAliveRequest

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本消息无需内容字段

方向：SF <===> AF

KeepAliveResponse

| 字段名称 | 类型 | 备注 | 取值范围/示例 | 可选/必选 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本消息无需内容字段

# SF与AF之间的消息编码

  - 消息编码方式

SF与AF之间的消息，推荐使用TLV格式（Tag Length Value）编码，TLV由以下三个部分构成：

Tag：表示数据的类型，能够根据业务需求扩展出不同Tag

Length：数据长度，定义该字段数据的长度

Value :实际上的表示的数据，可以是任何的类型或者格式

多字节整形编码统一使用大端方式

TLV编码具体的消息及字段定义如下。

  - 消息头定义

消息头，每条消息开头包含6个字节的固定长度消息头，定义如下：

| 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| MessageType | UINT16 | 消息类型，具体参见“消息类型定义” |
| Length | UINT32 | 消息长度 |
| Value | Array<Uint8> | 消息内容，长度由Length指定 |

  - 消息字段通用格式定义

每个消息字段均通过TLV进行编码：

| 字段名称 | 类型 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| Type | UINT16 | 字段类型，具体参见字段类型定义 |
| Length | UINT32 | 字段长度 |
| Value | Array<Uint8> | 具体内容，长度由Length指定 |

  - 消息类型定义

SF-AF之间每条消息的消息类型定义

| 消息名称 | 消息类型MessageType |
| --- | --- |
| RegisterReq | 0x0001 |
| RegisterResp | 0x0002 |
| SenseCapabilitySynReq | 0x0003 |
| SenseCapabilitySynComplete | 0x0004 |
| SenseCapabilityInd | 0x0005 |
| SenseCapabilityConf | 0x0006 |
| StartSenseTaskReq | 0x0007 |
| StartSenseTaskResp | 0x0008 |
| StopSenseTaskReq | 0x0009 |
| StopSenseTaskResp | 0x000A |
| QuerySenseTaskReq | 0x000B |
| QuerySenseTaskResp | 0x000C |
| ReStartSenseTaskReq | 0x000D |
| ReStartSenseTaskResp | 0x000E |
| SenseMeasurementReport | 0x0101 |
| SenseHistoryUpdate | 0x0102 |
| KeepAliveRequest | 0x0201 |
| KeepAliveResponse | 0x0202 |

  - 字段类型定义

| 字段名称 | 字段类型TagType | 字段长度Length |
| --- | --- | --- |
| VenderName | 0x0101 | 字符串长度 |
| SfDevId | 0x0102 | 4 |
| AfId | 0x0103 | 4 |
| TaskID | 0x0104 | 4 |
| ResultStatus | 0x0105 | 1 |
| FailureResaon | 0x0106 | 字符串长度 |
| TransactionID | 0x0107 | 4 |
| GridShape | 0x0108 | 固定SpatialCubeid类型，长度为12字节（3*4） |
| GridOperateList | 0x0109 | List< OperateGrid>，1个字节的列表项数+列表的总长度（表项为TLV编码） |
| GridOperate | 0x010A | OperateGrid的长度 |
| GridCmd | 0x010B | 1 |
| SenseScenario | 0x010C | 1 |
| RefreshingRateList | 0x010D | List<Uint32>，1字节的列表项数+项数*4 |
| GridCapabilityList | 0x010E | List<Grid>，4个字节的列表项数+列表的总长度（表项为TLV编码） |
| GridCapability | 0x010F | Grid的长度 |
| GridID | 0x0110 | 8个字节 |
| GridCenterPos | 0x0111 | 24个字节（Position） |
| RefreshingRate | 0x0112 | 4 |
| SenseAreaList | 0x0113 | List<Area>，4个字节的列表项数+列表的总长度（表项为TLV编码） |
| SenseArea | 0x0114 | Area的长度，Area内使用TLV编码 |
| AreaId | 0x0115 | 4 |
| AreaShape | 0x0116 | 1 |
| CuboidPosition | 0x0117 | 48=24(CuboidPosition1)+24(CuboidPosition2) |
| CylinderInfo | 0x0118 | 28=24(CylinderCenter )+2(CylinderRadius) +2(CylinderHeight) |
| PolygonInfo | 0x0119 | 2(PolygonPointNum) + 16*n(PolygonPointList) +4(PolygonAltitude) + 2(PolygonHeight) |
| ObjectTypeIdentify | 0x011A | 1 |
| msgCnt | 0x011B | 4 |
| detectedObjectGroupList | 0x011C | List<ObjectGroup>， 4个字节的列表项数+列表的总长度（表项为TLV编码） |
| detectedObjectGroup | 0x011D | ObjectGroup长度 |
| detectedObjectList | 0x011E | List<Object>，4个字节的列表项数+列表的总长度（表项为TLV编码） |
| detectedObject | 0x011F | Object长度 |
| ObjectId | 0x0120 | 16个字节 |
| objectType | 0x0121 | 1 |
| objectTrackPoint | 0x0122 | TrackPoint长度 |
| timestamp | 0x0123 | 8 |
| location | 0x0124 | 24个字节（Position） |
| speed | 0x0125 | 8 |
| speedXYZ | 0x0126 | 24 |
| TrackHistoryGroupList | 0x0127 | List<TrackHistoryGroup>， 4个字节的列表项数+列表的总长度（表项为TLV编码） |
| TrackHistoryGroup | 0x0128 | TrackHistoryGroup长度 |
| actionType | 0x0129 | 1 |
| objectsTrackHistoryList | 0x012A | List<TrackHistory>，4个字节的列表项数+列表的总长度（表项为TLV编码） |
| objectsTrackHistory | 0x012B | TrackHistory 长度 |
| trackPointList | 0x012C | List<TrackPoint>，4个字节的列表项数+列表的总长度（表项为TLV编码） |
| objectConfidence | 0x012D | 8 |
| supi/imsi | 0x012E | 字符串长度 |
| gpsi/msisdn | 0x012F | 字符串长度 |
| objectSize | 0x0130 | 6个字节（Size） |

  - 消息编码示例

    - 控制面消息SenseCapabilityInd编码示例

    - 用户面消息SenseMeasurementReport编码示例